Общие требования к персоналу. Группа по электробезопасности

Какие бывают категории персонала?

Какие бывают группы по электробезопасности?

Как происходит обучение и подтверждение групп по электробезопасности?

Какова периодичность обучения?

***

Персонал

Правила разделяют всех работников на две основные категории: тех, кто в своей работе не имеет дела с электричеством сложнее, чем включение света в помещении или рабочего компьютера и тех, кто не только эксплуатирует электроприборы,  но и занимается их обслуживанием (подключением, ремонтом, настройкой и т.д.)

Сотрудники, не работающие с электричеством, называются – неэлектротехническим персоналом.

Те, кто работает с электричеством (электрики, электромонтажники и др.) относятся к электротехническому персоналу.

Если в технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (сварка, гальваника и т.д), то такие работники будут называться электротехнологическим персоналом. Поскольку в части требований правил разницы между двумя последними категориями нет, то и тех, и других можно называть электротехническим персоналом.

В свою очередь электротехнический персонал делится на:

Персонал административно-технический – руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

Персонал оперативный – персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

Персонал оперативно – ремонтный – ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

Персонал ремонтный – персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

Данные сведения обязательно указываются в удостоверении на группу по электробезопасности работника.

Группы по электробезопасности

1-я группа

Неэлектротехническому персоналу присваивается первая группа. Это лица без специальной электротехнической подготовки, имеющие представление об опасности электрического тока, знающие требования инструкции на I группу и умеющие оказывать первую помощь.

I группа по электробезопасности присваивается сотруднику после проведения с ним инструктажа. Данный инструктаж проводится 1 раз в год.

Инструктаж имеет право проводить любой человек, имеющий 3-ю группу по электробезопасности или выше (это даже не обязательно должен быть работник предприятия).

Единственный случай, когда сотруднику, относящемуся к неэлектротехническому персоналу, присваивается не первая, а 4-я группа, относится к специалисту по охране труда. Если специалист по охране труда наделяется правом инспектировать электроустановки, то ему нужны более углубленные знания предмета. Однако право производить работы в электроустановках он не получает, как и право проводить инструктажи на 1-ю группу (для этого нужен сотрудник с «рабочей» группой).

4-я группа специалиста по охране труда присваивается сразу, минуя предыдущие.

Остальные группы предусмотрены для электротехнического персонала, который допускается до работы в электроустановках.

2-я группа

Сотрудники со второй группой по электробезопасности могут приближаться к токоведущим частям. Они должны иметь элементарное техническое знакомство с электроустановкой и уметь оказывать первую помощь.

Если работник не имел ранее никакой группы и специального образования то, 2-ю группу он может получить, пройдя обучение в учебном центре. Продолжительность такого обучения составляет 72 часа.

3-я группа

Сотрудники с 3-й группой должны иметь элементарные познания в электротехнике и знакомство с устройством и обслуживанием электроустановок до 1000 В. Уметь вести надзор за работающими в электроустановках. Знать правила оказания первой помощи пострадавшему.

4-я группа

Эти сотрудники обязаны знать устройство электроустановки, расположение элементов электроустановки. Уметь находить элементы электроустановки, организовывать безопасное выполнение работ в электроустановках до 1000 В и вести надзор над ними. Знать правила оказания первой помощи пострадавшему.

5-я группа

Сотрудники должны уметь организовать безопасное производство работ и вести надзор за проведением работ в электроустановках напряжения до и выше 1000 В, уметь обучать персонал других групп и оказывать первую помощь.

***

Присвоение групп электротехническому персоналу идет последовательно, начиная со второй. Группы подтверждаются каждый год, о чем делается запись в журнале учета присвоения групп по электробезопасности и удостоверении работника.

Среди требований, при которых проводится внеочередная проверка знаний, отсутствует требование, связанное с изменением места работы. Таким образом, присвоенная работнику группа действительна для любого работодателя.

Если по прошествии года работник не продлил группу, то он теряет право работы в электроустановках до прохождения проверки знаний. Если же он не подтверждался в течении 3-х лет, то он утрачивает действующую группу и ему необходимо начинать получать группы снова со второй. Отсюда следует, что специалист по охране труда может продлять 4-ю группу раз в три года, поскольку она и так не давала ему право проводить работы в электроустановках.

После присвоения группы работнику необходимо отработать в ней некоторое время, зависящее от его образования (см. таблицу) после чего он может повысить группу на одну. Срок обучения перед повышением группы составляет 40 часов.

| Таблица. Время работы в группе до ее повышения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа по ЭБ | не имеющие среднего образования | Со средним образованием | Высшее техническое или среднее электротехническое образование | Высшее электротехническое образование |
| II | После обучения в учебном центре (72ч) |  | После обучения(на производстве) |  |
| III | 3 мес. во II гр. | 2 мес. во II гр. | 2 мес. во II гр. | 1 мес. во II гр. |
| IV | 6 мес. в III гр. | 3 мес. в III гр. | 3 мес. в III гр. | 2мес. в III гр. |
| V | 24 мес. в IV гр. | 12 мес. в IV гр. | 6 мес. в IV гр. | 3 мес. в IV гр. |

Начало формы